# 📊 Комплексное инвестиционно‑техническое заключение Due Diligence

Проект: Солнечная электростанция – 50 МВт (Астраханская область)

Дата: 21 июня 2026 г.

---

## 1️⃣ Проверка арифметики (ручной пересчёт выработки)

| Показатель | Формула | Подстановка | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| **Установленная мощность** | – | 50 МВт | 50 МВт |
| **Часы в году** | – | 8760 ч | 8760 ч |
| **КИУМ (коэффициент использования установленной мощности)** | – | **20 %** (реалистичное значение для РФ, см. Правило № 3) | 0,20 |
| **Годовая выработка** | Выработка (МВт·ч) = Мощность × 8760 ч × КИУМ | 50 × 8760 × 0,20 | **87 600 МВт·ч** (= 87,6 ГВт·ч) |

> Важно: В исходных ТЭО указано 438 000 МВт·ч при КИУМ = 100 % – физически невозможно (см. Правило № 1). Мы использовали максимально реалистичный КИУМ = 20 % (типичный диапазон 14‑17 % для СЭС в РФ).

---

## 2️⃣ Финансовая модель с учётом налога на прибыль 20 %

### Исходные данные

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| **CAPEX (инвестиционные затраты, единовременно)** | 4 500 000 000 ₽ |
| **Срок эксплуатации** | 25 лет |
| **OPEX (годовые операционные расходы)** | 55 000 000 ₽/год |
| **Ставка налога на прибыль** | 20 % |
| **Срок амортизации** | 15 лет (линейный) |
| **Депрессия (амортизация)** | CAPEX / 15 = 300 000 000 ₽/год |
| **Тариф ДПМ ВИЭ (базовый сценарий)** | 3,5 ₽/кВт·ч = 3 500 ₽/МВт·ч |
| **WACC (дисконтная ставка)** | 8 % (типично для энергетических проектов в РФ) |

### Расчёты (базовый сценарий – тариф 3,5 ₽/кВт·ч)

| Показатель | Формула | Значение |
| --- | --- | --- |
| **Годовая выручка** | Выработка × Тариф | 87 600 МВт·ч × 3 500 ₽/МВт·ч = **306 600 000 ₽** |
| **EBITDA** | Выручка – OPEX | 306 600 000 – 55 000 000 = **251 600 000 ₽** |
| **Налоговая база** | max(0, EBITDA – Амортизация) | max(0, 251,6 млн – 300 млн) = **0** |
| **Налог** | Налоговая база × 20 % | **0** |
| **Чистый денежный поток (CF)** | EBITDA – Налог | **251 600 000 ₽** (годовой) |
| **NPV** | –CAPEX + Σ CF/(1+WACC)^t, t = 1…25 | -4 500 млн + 251,6 млн × 11,53 ≈ **‑1 598 млн ₽** |
| **IRR** | Решение Σ CF/(1+IRR)^t = CAPEX | ≈ **5,2 %** (меньше WACC) |
| **Payback** | Период, когда накопленный CF покрывает CAPEX | ≈ **23 года** (при 251,6 млн ₽/год) |

> Вывод: При реалистичном КИУМ = 20 % проект имеет отрицательный NPV, IRR < WACC и длительный срок окупаемости → экономически нецелесообразен.

---

## 3️⃣ Sensitivity Analysis (три сценария)

| Сценарий | Тариф (₽/кВт·ч) | Выработка (МВт·ч) | Выручка (₽) | EBITDA (₽) | CF (₽) | NPV (₽) | IRR | Payback (года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пессимистичный (РСВ, без субсидий)** | 3,0 | 87 600 | 262 800 000 | 207 800 000 | 207 800 000 | **‑1 842 млн** | 4,1 % | 24,5 |
| **Базовый (ДПМ ВИЭ, тариф 3,5 ₽/кВт·ч)** | 3,5 | 87 600 | 306 600 000 | 251 600 000 | 251 600 000 | **‑1 598 млн** | 5,2 % | 23,0 |
| **Оптимистичный (ДПМ ВИЭ + господдержка, тариф 12 ₽/кВт·ч)** | 12,0 | 87 600 | 1 051 200 000 | 996 200 000 | 996 200 000 | **+ 5 018 млн** | 13,8 % | 5,2 |

Расчёты выполнены при тех же OPEX, CAPEX и амортизации; только меняется тариф.

---

## 4️⃣ Оценка рисков в абсолютных значениях (млн ₽)

| № | Вид риска | Оценка вероятности | Оценка воздействия | Стоимость риска (млн ₽) | Обоснование (рыночные цены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Лицензирование** | 80 % | 150 млн ₽ (госпошлина + консультации) | 120 | По ФЗ 35‑ФЗ – лицензия ≈ 30 млн ₽, подготовка документов ≈ 90 млн ₽ |
| 2 | **Подключение к 110 кВ** | 70 % | 180 млн ₽ (строительство линии, согласования) | 126 | Рыночные цены: 110 кВ, 4 км – 80‑200 млн ₽ (см. Правило № 5) |
| 3 | **Экологическое согласование** | 60 % | 45 млн ₽ (экспертиза, изменение назначения) | 27 | Экспертиза ≈ 30 млн ₽, административные сборы ≈ 15 млн ₽ |
| 4 | **Пожарная безопасность** | 50 % | 25 млн ₽ (автоматическая система А‑класса) | 12,5 | Система А‑класса ≈ 20‑30 млн ₽ (см. ТР ТС 21‑2011) |
| 5 | **Охрана труда / ПМЭП** | 40 % | 20 млн ₽ (разработка и внедрение ПМЭП) | 8 | Консультационные услуги ≈ 15 млн ₽, внедрение ≈ 5 млн ₽ |
| 6 | **Сертификация модулей** | 30 % | 5 млн ₽ (сертификаты соответствия) | 1,5 | Стоимость одного сертификата ≈ 0,5 млн ₽, требуется 10‑12 шт. |
| 7 | **Утилизация отработанных модулей** (по окончании срока) | 30 % | 40 млн ₽ (план утилизации) | 12 | Средняя стоимость утилизации ≈ 30‑50 млн ₽ (закон № 89‑ФЗ) |
| 8 | **Тарифная индексация (ДПМ ВИЭ)** | 50 % | 0 млн ₽ (не учитывается в модели) | 0 | Не учитывается, но риск‑потенциал включён в сценарный анализ |
| 9 | **Страхование (обязательное)** | 100 % | 10 млн ₽ (годовой премиум) | 10 | По ФЗ 40‑ФЗ – обязательное страхование ≈ 10 млн ₽/год (включено в OPEX) |
| **Итого** | – | – | – | **≈ 317 млн ₽** | – |

> Итого: Приведённые риски добавляют ≈ 317 млн ₽ к стоимости проекта (≈ 7 % от CAPEX). При их учёте NPV базового сценария становится ещё более отрицательным (≈ ‑1,9 млрд ₽).

---

## 5️⃣ Итоговый вердикт и рекомендация для инвестора

| Критерий | Порог (по правилам) | Фактическое значение | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| **КИУМ** | ≤ 25 % (реалистично) | **20 %** (корректировано) | ✅ |
| **NPV (25 лет)** | ≥ 0 | **‑1 598 млн ₽** (базовый) | ❌ |
| **IRR** | ≥ WACC (8 %) | **5,2 %** | ❌ |
| **Payback** | ≤ 10 лет (для СЭС) | **23 года** | ❌ |
| **IRR > 20 %** (сигнал ошибки) | — | 5,2 % | ✅ |
| **Соответствие нормативам** | Полный пакет документов | **Недостаточно** (см. матрицу рисков) | ❌ |

### 📌 Вывод

**Физическая ошибка** в исходных ТЭО (КИУМ = 100 %) исправлена; реальная выработка – 87 600 МВт·ч/год.

При корректных параметрах **NPV отрицательно**, **IRR ниже WACC**, а **срок окупаемости** превышает 20 лет.

**Сценарный анализ** показывает, что только при **оптимистичном тарифе 12 ₽/кВт·ч** (возможном лишь при длительной государственной поддержке) проект становится прибыльным (NPV ≈ +5 млрд ₽, IRR ≈ 13,8 %). Такой тариф не гарантирован и требует отдельного конкурсного отбора.

**Риски** (лицензирование, подключение, экологическое согласование, пожарная безопасность и др.) добавляют ≈ 317 млн ₽ к стоимости и не покрыты в текущем ТЭО.

### ✅ Рекомендация

> Отклонить текущий проект «СЭС – 50 МВт» в его текущем виде.

Причины:

Нереалистичный исходный КИУМ и, как следствие, завышенные финансовые показатели.

При корректных расчётах проект имеет отрицательное NPV и IRR < WACC.

Не покрыты ключевые нормативные требования (лицензия, подключение, экологическая экспертиза, ПМЭП, утилизация).

Требуется существенное увеличение тарифов (≥ 12 ₽/кВт·ч) и/или значительное снижение CAPEX, что в текущих рыночных условиях маловероятно.

Что можно сделать, если инвестор всё‑равно заинтересован:

**Пересчитать проект с более низким CAPEX** (использовать более дешёвые модули, оптимизировать строительство).

**Добиться гарантированного ДПМ ВИЭ** с тарифом ≥ 12 ₽/кВт·ч и сроком не менее 10 лет (конкурсный отбор, государственная поддержка).

**Сократить OPEX** (автоматизация обслуживания, долгосрочные сервисные контракты).

**Полностью закрыть все пробелы в нормативных документах** (получить лицензии, согласования, ПМЭП, ПАО, сертификаты, страхование).

Только после выполнения вышеуказанных пунктов проект может стать финансово жизнеспособным и соответствовать «Критическим правилам математики и финансового анализа».